Nom :CORRECTION

Prénom :

Note :

Observations :

U31 – Mise en œuvre de réseaux Informatiques

Compétences évaluer :

C03 – Participation à un projet

C06 – Valider la conformité d’une installation

C09 – Installer les éléments d’un système électronique ou informatique

C10 – Exploiter un réseau Informatique

TP – 1 – Les réseaux virtuels locaux (VLAN)

Contexte :

L’entreprise TechCIEL souhaite organiser son réseau pour séparer les services :

- VLAN 10  service Administration

- VLAN 20  service Technique

- VLAN 30  service Commercial

Chaque service doit être isolé des autres pour des raisons de sécurité. L’administrateur réseau (vous) doit mettre en place cette segmentation sur le switch.

Topologie :

Partie 1 – SW_Etg0

- Réaliser la schématisation réseau de la topologie sur le logiciel Packet Tracer.

- Identifiez les ports utilisés pour brancher chaque host :

| Hosts | Ports |
| --- | --- |
| PC_ADM0 | Fa0/1 |
| Laptop_Tech0 | Fa0/2 |
| Laptop_Com0 | Fa0/3 |
| PC_Adm1 | Fa0/4 |
| Laptop_Tech1 | Fa0/5 |
| Laptop_Com1 | Fa0/6 |

- Configurer les hosts en identifiant sur la topologie, l’adresses IPv4 et le masque de sous réseaux qui leurs sont associés.

Nous allons maintenant passer à la configuration du switch : SW_Etg0.

- Configurer le nom du switch comme indiquer sur la topologie. Donner le code de configuration complet :

enable configure terminal hostname SW_Etg0 end

On souhaite que pour le switch il y est un message d’accueil au format bannière. Ce message sera « Bienvenue à l’étage {numéro de l’étage (on mettra RDC pour l’étage 0)} ! ».

- Configurer la bannière comme indiquer. Donner le code de configuration.

configure terminal banner motd #Bienvenue à l’étage RDC !# end

- Créer les VLAN indiquer sur la topologie. Donner le code de configuration.

configure terminal vlan 10 name Administration vlan 20 name Technique vlan 30 name Commercial end

- En mode privilégié, réaliser la commande show vlan, expliquer le résultat obtenu.

Affiche les VLAN créés Affiche les ports associés Par défaut, tous les ports sont dans VLAN 1 Les VLAN 10, 20, 30 apparaissent mais sans ports assignés

- Repérer sur la topologie les ports des hosts et la VLAN leur appartenant.

| Hosts | VLAN | Ports |
| --- | --- | --- |
| PC_ADM0 | VLAN 10 | Fa0/1 |
| PC_ADM1 | VLAN 10 | Fa0/4 |
| Laptop_Tech0 | VLAN 20 | Fa0/2 |
| Laptop_Tech1 | VLAN 20 | Fa0/5 |
| Laptop_Com0 | VLAN 30 | Fa0/3 |
| Laptop_Com1 | VLA ? 30 | Fa0/6 |

- Réaliser la bascule des ports dans leur VLAN respective. Donner le code de configuration.

configure terminal interface fa0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 interface fa0/4 switchport mode access switchport access vlan 10 interface fa0/2 switchport mode access switchport access vlan 20 interface fa0/5 switchport mode access switchport access vlan 20 interface fa0/3 switchport mode access switchport access vlan 30 interface fa0/6 switchport mode access switchport access vlan 30 end

- Réaliser un test intra et extra VLAN en conclure sur la perméabilité du réseau de l’étage 0.

Test intra-VLAN PC_ADM0 → PC_ADM1 Ping fonctionne Test inter-VLAN PC_ADM0 → Laptop_Tech0 Ping échoue Conclusion attendue : Les VLAN sont isolés entre eux. Un switch niveau 2 ne permet pas la communication inter-VLAN. Il faut un routeur ou un switch L3.

Faites valider par le professeur

Partie 2 – Sw_Etg1

Réaliser la configuration du switch de l’étage 2.

Faites valider par le professeur

Partie 3 – Communication inter switch

- En mode simulation, réaliser une communication entre un switch de l’étage 0 et un switch de l’étage 1 appartenant à la même VLAN. Que se passe-t-il ?

Communication entre : - PC_ADM0 (étage 0) - PC_ADM2 (étage 1) Ne fonctionne pas

- Ou le paquet reste-t-il bloqué ? Expliquer pourquoi ?

Au niveau du lien entre les deux switches. Explication : Par défaut, le lien est en mode access VLAN 1. Les VLAN 10, 20 et 30 ne traversent pas.

- Réaliser la configuration 802.1Q Trunk, permettant le passage des VLAN mentionné dans le cahier des charges. Donner le code de configuration.

configure terminal interface fa0/24 switchport mode trunk end

- Explorer la perméabilité de la communication entre l’étage 0 et l’étage 1. Qu’est ce que vous en concluez ?

PC_ADM0 ↔ PC_ADM2 Fonctionne Mais : PC_ADM0 ↔ Laptop_Tech0 Toujours bloqué

Fin du TP